|  |  | 暖通 | 配备具有注册公用设备工程师（暖通空调）或暖通专业中级及以上职称 | 不少于 1人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

设计任务书

（一）总则

1、项目名称：滨海县城北商务写字楼勘察、设计服务项目

2、建设地点：位于人民北路西侧、S327省道南侧。

3、用地性质：商业用地

4、凡参加本次活动的设计单位均视为承认本文件的所有条款，并按本文件规定条款完成本项目设计成果。

5、招标内容

- （1）总平面规划。

- （2）具体内容如下：勘察、方案设计、施工图深化设计（含所有专业工程的深化设计）、图纸送审至合格、整个施工期（含缺陷责任期）的设计变更、跟踪技术服务及分部分项验收、工程竣工验收等配合服务；包括但不限于：①地质勘探（含红线内施工场地的标高方格网测绘）②地基基础基坑支护、建筑、结构、电气（强弱电）、给排水、暖通、设备（含电梯）、人防、消防、建筑智能化（监控、网络、通信系统）等设计，③室外照明、室外道路、场地、室外电缆管线、室外雨污水管、消防管道、景观、绿化、安防监控、电力外线等设计。

（3）施工图须按有关规定经招标人组织审查通过。

（二）项目概况

总用地面积约8424.4平方米，容积率≯3.5。地块东南侧为已建成的万锦豪庭小区，西边紧邻客运中心及盛世丽都小区，北侧紧邻S327、万丰豪庭小区、微型小公园。项目沿人民南路呈四边形分布，以平地为主，地块内有两个沟塘。

（三）设计依据

1、《江苏省城市规划管理技术规定》

2、盐城市实施《江苏省城市规划管理技术规定》细则

3、滨海县城市总体规划（2014-2030）

4、其他相关法律法规文件

5、本设计任务书

6、红线图及规划设计要点

7、盐建建筑（2018）38号文

（四）用地规划设计要点、定位、设计目标及项目整体业态公布初步建议方案

1、用地规划设计要点

| 序号 | 规划设计要点 |  |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地性质 |  |  |  | 商服用地 |
| 2 | 用地 范围 | 四至 |  |  | 详见红线图 |
|  |  | 用地面积 |  |  | 8424.4㎡，约12亩(其中一期7329㎡，约11亩) |
| 3 | 用地 规划 | 容积率 |  |  | ≯3.5 |
|  |  | 建筑密度 |  |  | ≯40% |
|  |  | 日照间距系数 |  |  | / |
|  |  | 绿地率 |  |  | 10%≮ |
|  |  | 建筑限高 |  |  | / |
|  |  | 出入口方位 |  |  | 车行出入口设置于用地北侧，同时满足交评报告要求。 |
|  |  | 停车 |  | 机动车 (面积或泊位) | 机动车位按0.8车位／100㎡配置。 |
|  |  |  |  | 非机动车 (面积或泊位) |  |
| 4 | 建筑退让 | 退道路红线 |  |  | 沿人民北路用地红线，建筑退让用地红线不小于30米， 建筑退让北侧用地红线不小于10米， 建筑退让南侧用地红线不小于15米， 建筑退让西侧用地红线不小于40米。 |
|  |  | 退用地边界 |  |  | 不小于15米，且满足施工及使用安全要求，其他按《江苏省城市规划管理技术规定》执行。 |
|  |  | 退河道控制线 |  |  | / |
|  |  | 其他 |  |  | / |
| 5 | 道路 |  |  |  | / |
| 6 | 管线 |  |  |  | 均入地安排、雨污分流，集中排放。 |
| 7 | 市政公用设施 |  |  |  | 合理配建给水排水、供电、供气等管网设施、配置符合环卫部门要求的垃圾收集和转运设施、收集点等环卫设施。 |
| 8 | 公共设施 |  |  |  | 1、按人防部门有关规定配置人防设施； 2、物业用房按其总建筑面积的4‰配置； 3、按规定配套建设雨水收集利用系统。 |
| 9 | 景观要点 |  |  |  | 1、建筑风格、立面应精心设计。 2、用地周边及用地内的绿化景观、铺装、配套设施等由土地竞得人打造。 |
| 10 | 其他要求 |  |  |  | / |
| 11 | 主要报审材料 |  | 设计说明 |  | √ |
|  |  |  | 现状图 |  | √(1:1000) |
|  |  |  | 总平面图 |  | √(1:500或1:1000) |
|  |  |  | 管线综合图 |  | √ |
|  |  |  | 其他 |  | 按规划部门要求提供 |
| 12 | 备注说明 |  |  |  | 本建设项目用地须同时符合有关标准，规范和技术规定，如与本要点有关要求相抵触，应及时与我司联系，其他未提及事项按《江苏省城市管理技术规定》执行。 |

2、市场定位——现代的建筑元素及外立面风格，营造现代的商业办公气息及理念。

3、产品主题定位——城北商务港，体现较浓的商业办公服务价值。

4、设计目标：

4.1建筑风格上体现为：现代的商业服务中心，建筑简洁、舒适、自然，加以现代的元素及符号；

4.2园林景观上体现为：充分接合用地现状及邻边的微形公园在不破坏原有的基础上进行景观设计，营造商业性服服性的环境。

4.3在管理上体现为：便民、服务完善的商服物业管理。

5、项目整体业态公布初步建议方案

| 楼层分布形式 |  | 客户特征 | 产品类型及业态分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裙楼部份 (集中商业) | 1F | 单位投资人 | 集中商业 |
|  |  | 个体投资人 | 集中商业 |
|  | 2F | 个体投资人 | 集中商业 |
|  | 3F | 单位投资人 | 集中商业 |
| 主楼部份 | 4-8F | 单位投资人 | 商服 |
|  |  | 中型投资人 | 商服 |
| 主楼部份 | 8-至顶 | 个体投资人 | 商服 |
| 地下部份 | -1F | — | 地下设备、停车 |

备注：具体楼层业态设计可依据地块周边情况再行调整。

(五）方案设计及成果文件要求

1、设计方案成果要求：

（1）设计总说明；

（2）现状条件和相关案例分析；

（3）设计原则和总体构思；

（4）用地布局和建筑功能规划；

（5）空间组织和景观特色要求；

（6）道路和绿地系统规划；

（7）绿色节能设计说明；

（8）主要技术经济指标和投资估算。

（9）本项目投标报价组成部分【勘察：       元/㎡、方案设计：        元/㎡、施工图设计：        元/㎡】。

- （10）其它认为应当补充的资料。

- （11）总平面设计图（包括规划用地内的各类建筑、道路等设施的布局和各类交通组织以及与周边环境的关系）；

- （12）总鸟瞰图；

- （13）建筑效果图、沿街沿路效果图（四个方向的立面效果图）、亮化效果图、各入口效果图、交叉口转角效果图等；

（14）其它认为应当补充的图文资料。

2、成果数量及形式：

（1）文本图册5套，统一按A3规格装订成册；

（2）所有成果电子光盘（或U盘）一套；

（3）总平面设计图、总鸟瞰图需制作图板一套（A0展板）；

（4）其他可表达设计意图和理念的表现方式。

中标设计单位须按照建筑设计深度及招标人要求进行方案及施工图深化设计，设计成果应符合有关规范、规定的要求，满足施工图设计要求，并通过图审及相关部门审查合格。

3、提供图纸的要求（方案确定后10个工作日内）：

（1）彩色总平面图

建筑性质、建筑标明轴线的尺寸、四周间距、层数、标高、坐标、黄海高程、消防登高面、地下车库及出入口位置、人防工程位置、住宅底层车库车辆及人流交通组织、周边道路相对高程点，绿地、道路流线、车位等配套，公厕、垃圾房、物管用房、社区用房、配电房、门卫房等位置及大小，围墙位置，沿路、出入口及重要节点打造等。

相关指标：用地面积、用地性质、建筑面积、计容积率的建筑面积、住宅面积、商业（办公及其他）面积、配套物业、社区用房面积（其中物业经营、办公、辅助用房比例）、配电房建筑面积、公厕配置、门卫、地埋式垃圾坑配置情况、不计容积率建筑面积，（半）地下车库面积，地上车库面积、容积率、建筑密度、绿地率、公共绿地面积、机动车位总数、非机动车位总数，其中商业、办公分别配套机动车位和非机动车位数量、商业（办公）地面停车位数）。

（2）总平定位图（标明环卫、电力、电信等设施位置，标明公建及市政设施配套位置和规模，含规划指标，标明建筑尺寸、离界、间距、层数、性质等，标明建筑坐标等）。

（3）鸟瞰图、人视图。

（4）沿街沿路效果图（四个方向的立面效果图）、亮化效果图。

（5）各入口效果图、交叉口转角效果图。

（6）建筑单体效果图、小区围墙效果图（需注明色彩及材料，沿街建筑商业用房必须使用石材干挂，其它用房建议用面砖等块面材料饰面，每种单体提供一个正立面效果图；沿街建筑阳台必须统一封闭；空调机位、落水管、电梯机房等隐蔽处理并结合建筑立面统一设计；屋顶电梯机房在做方案效果时必须考虑施工实施的可行，方案通过后不得作任何修改。

沿街商业每8米以上方可开设一个门，并且商业开门不得进入小区内部。

（7）小区公建及市政设施配套图、供配电平面图、雨污管线图、燃气方案平面图。包括公厕、垃圾坑、消防水池、加压站、配电房、物业社区用房、车位情况、人防建设规划情况、配电房、邮政报箱等，均须注明位置和面积、标准或规模，电力配电房须在报方案时于总平图上确定位置、面积和效果形式，污、雨水系统必须分流设计，分别接入城市污、雨水管网。

公厕、垃圾坑按服务半径确定数量、位置，小区内部公厕每座≥30㎡，沿街沿路≥60㎡。垃圾坑须标明位置先行建设并应提前与城管部门对接选好位置、定好大小。

物业用房按建筑面积（含地下室面积）的4‰且总面积不低于100平方米、社区用房按建筑面积（含地下室面积）的6‰配置。社区能社会共享，独立出入，不进入小区内部；物业宜集中布设，按1:3:6办公、辅助、经营的比例配置。文本批准前到建设局物业管理中心确定物业、社区用房位置。

配电房满足电力配套与安全距离要求，尽可能配设在地面层，可结合物管用房建设（提前与供电部门对接，总平上标清配电房尺寸及与周边建筑的距离）

（8）绿化平面图

绿地率、公共绿地按照绿化计算规则框图（《居住区设计规范》绿地计算相关条文），并附文字说明绿地配置情况。

（9）车位布置图（并附文字说明）、交通组织图（人车分流，出入口是否合理），商业停车配置情况介绍。（机动车、非机动车车位数，地下、地面分别多少，社会公共及商业配套停车位配建情况。商业车位必须按出让要求在小区外围的用地红线范围内配置）。

（10）日照分析图（同时提供详细日照分析报告，有盖章签字。高层建筑使用国家认可的软件进行日照分析，所有建筑均需叠加分析遮阳效果，考虑周边潜在影响和被影响因素，新建住宅必须满足大寒日三小时的日照标准），高层建筑日照分析必须提供两家以上具备资质的设计院分析报告（其中一家必须为盐城市范围内），日照分析软件采用众智日照分析软件。

（11）单体平立剖图（最终盖章的文本方案要达到扩初深度）

考虑单体的交通组织、立面装饰材料确定、车位（机动、非机动，商业车位单独设计，考虑与住宅不互相使用干扰）

（12）建筑密度、容积率报审指标计算表、公共服务设施指标表、业态形式指标统计表、停车详细指标表。

4、本项目投标报价组成部分：

（1）勘察费：       元/㎡；

（2）方案设计费：        元/㎡；

（3）施工图设计费：        元/㎡。

【由投标单位在投标书（技术标书）中提供】

注：勘察费报价不得超过设计费总报价的8% ，方案设计费报价不得超过设计费总报价的20%，在投标书中未体现或超过上述比例报价不作中标候选人推荐。

5、 需设计单位完成的其他工作

（1） 配合建设单位做好现场验收工作；

（2） 配合建设单位做好材料样板的确认工作；

（3） 配合建设单位做好整个工程的设计变更工作；

（4） 参加工程的竣工验收工作；

（5） 参加由建设单位主持的需由设计人参加的相关工程会议

（六）其他

1、参加本次活动的所有作品的署名权归设计者和招标人共同所有，其他文件版权、所有权及延伸产权归招标人所有，招标人有权在活动结束后公开展示参加设计的成果，并通过传播媒介、专业杂志、书刊或其它形式介绍、展示参加作品及评价参加作品，并使用参加作品。

2、招标人提供的相关地形图的电子文件只供本次活动使用，各设计单位应承担保密义务，不得擅自拷贝及传播。

3、本设计任务书的解释权归组织单位所有。

（七）附件：

（1）宗地红线图(地形图)。

（2）盐建建筑（2018）38号文（关于在全市新建建筑中强制推广应用“三板”的通知）。