附件：

货物技术参数要求

一、县政府办公中心监控系统增加项目清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络硬盘录像机 | 套 | 1 | 海康、大华、科达 | 支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p，且可分别预览或回放不同通道的图像、全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能、支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置、支持ANR技术，实现网络摄像机断网智能补录功能、支持即时回放功能，在预览画面下对制度通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览、支持最大16路720p同步回放及多路同步倒放、支持标签定义、查询、回放录像文件、支持智能搜索和回放，提高录像回放的效率，节约录像回放时间、支持重要录像文件加锁保护功能、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期、支持16个SATA接口，2个eSATA盘库，可用于录像和备份、启用阵列时，支持硬盘热插拔，支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5 | 32,8盘位. |
| 2 | 1高清枪机+4个高清网络球机 | 套 | 8 | 海康、大华、科达 | 300万1/2.8"CMOS ICR、传感器类型1/2.8" Progressive Scan CMOS、快门1/25秒至1/100000秒、镜头IR3:6mm@ F2.0, 水平视场角:45.3°(4mm可选、IR5:12mm@ F2.0水平视场角:22°、镜头接口类M12、日夜转换模式ICR红外滤片式 、视频压缩标准H.264 / MPEG4 / MJPEG、压缩输出码率32 Kbps~16Mbps、帧率50Hz:25fps (1920 × 1080)60Hz:30fps (1920 × 1080)、支持强光抑制 | 档案局与信访局门前增加，后面电动车库，办公大楼左右角盲区，使用球机。 |
| 3 | 硬盘 | 块 | 4 | 希捷、西部数据、迈拓 | 监控级硬盘 | 按保存时间可增减 |
| 4 | 交换机 | 台 | 4 | 华为、华三、TP-link | 8口1000M全千兆交换机 |  |
| 5 | 相机配套电源 | 只 | 8 | 国产 | 12V10A |  |
| 6 | UPS备用电源 | 套 | 1 | 山特、科华、苏州三星 |  |  |
| 7 | 网线 | 箱/300 | 2 | 东强、一舟、安普 |  | 按实际使用量计算 |
| 8 | 电源线 | 箱/200 | 2 | 胜达腾、帝一、远东 | 2*1.0纯铜 | 按实际使用量计算 |
| 9 | 8芯光纤 | 米 | 200 | 国产主流 |  | 按实际使用量计算 |
| 10 | 熔纤 | 套 | 2 | 自定 |  | 按实际使用量计算 |
| 11 | 光纤收发器 | 对 | 2 | 新创、华龙、融科 | 千兆1光4电单模单纤光纤收发器 |  |
| 12 | 辅材 | 项 | 1 | 国标 | 含水晶头、DC接头、PVC管等 |  |
| 13 | 32路AHD硬盘录像机 | 台 | 1 | 海康、大华、科达 |  |  |
| 14 | 硬盘 | 块 | 2 | 希捷、西部数据、迈拓 | 3T、硬盘录像机专用 |  |
| 15 | AHD摄像机 | 台 | 2 | 海康、大华、科达 |  | 更换大楼二边过道 |

- 滨海县机关事务管理局对讲机

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲机 | 台 | 16 | 特易通 TYT：3600/摩托罗拉mag one A8/中瑞科IP358防水对讲机 | 无线对讲机，12W大功率输出 CTCSS/DCS非标亚音自己编程 /中文/英文语音报号 静噪等级可调/VOX声控/高低电禁发/压扩/扰频 电脑读写频加密/12Watt/6watt自动切换，3800mAh聚合物锂电 超长待机280小时 16个信道选择 非标模拟亚音频自己编程功能 电脑读写频功能 CTCSS/DCS 中文/英文语音报号 电池省电功能 扫描功能 高低功能选择 扰频功能 压扩功能 宽窄功能选择（25KHz/12.5KHz） 尾音消除功能 报警救护功能 高低能电禁发 语音报电量 中继1750音 侧键设置 |  |

- 滨海县行政办公中心监控大屏设备改造

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌及型号 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46英寸拼接单元(含安装支架、连接线及配套电缆等所有辅材) | 块 | 9 | 海康、大华、TCL | 46寸LCD显示单元拼缝≤5.3mm，亮度：500 cd/m2 ，背光模式：LED；对比度≥4000：1 ，整墙屏幕水平视角大于178度，垂直视角大于178度，分辨率：1920 x 1080 (向下兼容)，VGA*1，CVBS(BNC)*1，DVI*2，HDMI*1，寿命:大于八万小时。尺寸：1023.96×578.54×115.37（mm）。中标后签订合同前，中标人必须提供原厂针对本项目二年上门免费服务承诺函。 | 3*3 |
| 2 | 视频综合管理平台 | 台 | 1 | 海康、大华、TCL | 嵌入式LINUX;输出接口：9个DVI输出接口；输入接口：4个VGA输入接口；支持数字视频信号的输入和矩阵输出；支持标清，高清视频信号的矩阵切换和输出；支持模拟/SDI/HDCVI信号无压缩直接输出上墙；支持网络键盘，客户端等控制切换；音视频编码卡可以支持32路BNC（CVBS信号）、8路HD-SDI、4路DVI （支持DVI、VGA、HDMI信号）、8 路HDCVI、4路VGA、4路HDMI（支持DVI、HDMI信号）支持80路高清视频编码能力（满配）或320路标清视频编码能力（满配）支持VGA、DVI、HDMI输出显示；支持1/4/6/8/9/16画面分割显示；支持自由分割支持160路1080p30高清视频解码能力、360路720p30高清视频解码能力、640路D1及以下标清视频解码能力（满配）；支持300W/500W/800W解码；支持视音频同步解码；支持解码SVAC；★ 支持VGA信号自动校正功能支持电子放大，支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口；单屏和融合窗口都支持1/4/6/8/9/16画面分割显示(BNC只支持1/4/6/8/9画面分割)；支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 ★ 支持点对点高清底图显示 ★ 支持LED虚拟跑马屏功能，支持在单屏，拼接屏上虚拟出一段字符显示，文字字体、颜色、字符间距、背景色、速度可调节 ★ 支持高清全景拼接；支持多电视墙持2个千兆带宽网络接口（可扩展），用于矩阵的控制，视频实时预览以及网络应用 ★ 支持80路1080P网络视频接入、存储及转发 ★ 支持VNC功能，可通过网络将远端电脑的操作界面投射到电视墙上 ★ 支持网络级联 支持单播和组播；支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议；支持远程控制模拟，数字视频切换上墙；支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启，远程升级和恢复默认设置等操作；支持用户权限管理，支持白名单功能支持定时录像、移动侦测录像；支持录像的预录与延时；支持冗余录像；支持录像文件的锁定与解锁；支持硬盘盘组管理 ★设备平均无故障工作时间MTBF≥100000小时。 |  |
| 3 | 综合管理服务器 | 台 | 1 | 海康、大华、浪潮 | 标准19英尺机架式；嵌入式Linux操作系统一体机；内存8GB（可扩展）服务器级（带ECC校验）；电源支持热插拔；支持16盘位；支持RAID 0、1、5、6、10，支持硬盘热插拔；支持1个VGA接口；支持多址模式及700M码流的“进存转”；支持绑定模式及1000M码流转发和384M本地存储；支持500个设备，2000个通道的接入；支持本级20个堆叠和上下5级级联部署；支持光栅、在线/离线GIS等多种地图模式；支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入；支持IVS-B/PC等智能设备接入；支持7寸前液晶板系统服务状态显示和系统基本参数设置；支持4个100/1000Mbps 以太网口，支持负载均衡绑定，以及独立千兆网口；支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用；支持二次开发，提供平台SDK开发包。综合管理平台软件支持视频实时预览、录像回放、轮巡任务、电子地图、报警管理、云台控制、语音对讲、视频上墙，以及本地配置等功能；支持设备管理、用户管理、权限分配、录像管理、日志管理等功能。 |  |
| 4 | 大屏幕显示系统控制软件 | 套 | 1 | 海康、大华、TCL | 详细参数请参考大华公司提供的技术方案 |  |
| 5 | 辅材(含线缆） | 套 | 1 | 定制 | 包括DVI/RGB/VIDEO等线缆及相关附件 |  |
| 6 | 服务器机柜 | 台 | 1 | 图腾、一舟、威图 | 1.2米 |  |
| 7 | 大屏焊接及喷漆 | 批 | 1 | 定制 | 定制 |  |
| 8 | 千兆交换机 | 台 | 1 | 华为、华三、D-link | 4SFP+24口1000M |  |
| 9 | 管理电脑 | 台 | 1 | 联想、惠普、IBM | 扬天4900 |  |
| 10 | 辅助材料 | 批 | 1 | 定制 | 扎带、插座等 |  |

备注：

1.投标人投标品牌必须从推荐品牌中选择,否则将不作中标候选人推荐。若投标人认为其他品牌的产品在品牌知名度、信誉度、质量性能、技术指标、售后服务等方面不低于招标人推荐品牌的，必须在递交疑问截止时间前以书面方式向招标人提出（递交疑问截止时间后提出，招标人将不予受理）并提供相应的证明材料。招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式予以公告。请各投标人及时查看本项目的招标答疑文件。

2.投标人提供的货物必须是生产企业原厂生产的（不得拆机、改装）、全新的、未使用过的，完全符合国家和原厂质量检测标准，并具有产品质量检验合格证。

3.投标人所投产品必须要与原有系统无缝对接，完全兼容，不能实现完全兼容的，投标人负全责。

4.投标人所投货物须优于或等同于上述货物技术参数要求。

5．投标人须具备完整的售后服务体系、具有快速响应维护能力，投标设备发生故障，投标人必须在30分钟内到达故障现场，3小时内排除故障、恢复功能，否则，每违约一次，扣除合同价款0.5%。

6.拼接屏框架（附加一图纸）制作要求：

(1).大屏焊接采用国标40mm*40mm*2.5mm热镀锌钢管，焊接要满焊，要有强度，缝口磨平无毛刺、美观。

(2).侧面包边用2.5mm热镀锌板包边。

(3).机柜两侧中上部留有换气网，安装位置恰当、美观。

(4).油漆颜色与原有机柜一致，保持整体美观。

(5).安装时，移动原有机柜向外10公分，保持整个机柜左侧上下一线。