附件：货物和服务技术要求

1.项目内容：

| 序号 | 产品名称 | 功能及技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 五年总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校至运营商机房裸光纤 | 1000M(上下行各1000M)至运营商机房（有偿租用期五年） | 条 | 58 |  |  |
| 2 |  | 100M(上下行各100M)至运营商机房（有偿租用期五年） | 条 | 43 |  |  |
| 3 |  | 50M(上下行各50M)至运营商机房（有偿租用期五年） | 条 | 69 |  |  |
| 4 | 运营商机房至滨海县教育城域网机房裸光纤 | 10000M (上下行各1万M)至滨海县教育局城域网中心机房（免费租用期五年） | 条 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 滨海县教育局至盐城市教育局裸光纤 | 1G带宽（免费租用期五年） | 条 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 滨海县教育城域网互联网总出口裸光纤 | 3G带宽（上下行各3G）（免费租用期五年） | 条 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 防火墙 | （免费提供，负责五年维保） | 台 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 上网行为管理（日志） | （免费提供，负责五年维保） | 台 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 万兆核心交换机 | （免费提供，负责五年维保） | 台 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 万兆入侵防御 | （免费提供，负责五年维保） | 台 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 运维审计（堡垒机） | （免费提供，负责五年维保） | 台 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 数据中心交换机 | （免费提供，负责五年维保） | 台 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 大数据分析（日志收集与分析系统） | （免费提供，负责五年维保） | 台 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | WEB防火墙（含网页防篡改） | （免费提供，负责五年维保） | 台 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 光交换机 | （免费提供，负责五年维保） | 台 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 服务器虚拟化软件 | （免费提供，负责五年维保） | 套 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 服务器 | （免费提供，负责五年维保） | 台 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | 服务器机柜 | （免费提供） | 只 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 管理电脑等 | （免费提供） | 套 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 原滨海教育信息化平台迁移及信息化系统等级保护 | （免费提供） | 套 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 公网IP地址、千兆模块及UPS电池更换 | 免费提供254个公网IP地址和学校光纤接入（包括模块等相关硬件）。更换UPS电池64节，12V70AH，阀控式免维护铅酸蓄电池。 | 套 | 1 | 0 | 0 |
| 合计（人民币）：大写 小写： |  |  |  |  |  |  |

1、项目总价不得超过最高限价，否则作废标处理。

2、单条1000M最高限价为750元/月，单条100M最高限价为400元/月，单条50M最高限价为80元/月，各投标人每条均不得超过最高限价，否则作废标处理。单条线路按服务五年期的费用计算 ，五年总价计算方法为单价*12*5*接入数量。例如单条100M投标价为300元/月，那投标单价为300元，五年总价为300*12*5*43=774000元。

2. 网络中心改建技术参数要求

| 序号 | 名 称 | 改建基本要求 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 2U机箱；最大配置为34个接口，默认包括4个可拔插的扩展槽，10个10/100/1000BASE-T接口，8个SFP插槽以及千兆光模块，4个SFP+插槽,以及万兆光模块，标配双电源；配置应用识别模块。 整机吞吐量：＞60Gbps 最大并发连接数：＞1000W。 支持两台防火墙之间万兆双线互联，并分别万兆双线交叉下联设备，以达到冗余备份的效果，保证7*24的业务正常运行。 ★具有防火墙产品密码检测证书产品（提供复印件加盖厂商公章）。 要求多个系统升级包可并存，同时系统升级包文件数量不少于5个。要求内置文件过滤引擎，可对HTTP/FTP/SMTP/POP3等应用协议传送PDF、Office、java-class、jpg等超过20种文档类型的文件过滤。 要求支持超过3800+攻击特征库，同时可自定义特征库（提供截图），且厂商为CNNVD一级支撑单位（提供官网链接证明），每周更新规则库。 厂商具备《TL9000质量管理体系认证证书》。 ★防火墙产品入选“江苏省符合信息安全等级保护二级以上标准（非涉密信息系统）网络安全产品与服务推荐目录（2017年版）”。5年质保和原厂服务。 | 2 | 天融信、绿盟、 启明星辰 |
| 2 | 上网行为管理（日志系统） | 2U机架式结构；内置1000G硬盘，最大配置为34个接口， 默认包括4个扩展槽位,，10个10/100/1000BASE-T接口（100M,RJ45),8个SFP插槽，标配双电源，接口支持Bypass功能； 最大并发连接：>600W 整机吞吐率>20Gbps。 ★要求系统有WEBUI方式的网络故障排查工具，能够根据网络故障所处的网络位置及接口位置抓取故障数据包，也能够根据正则表达式抓取故障数据包，并可实时在线分析，也可下载调试信息进行离线分析，保证故障快速处理（提供截图）。 要求对进入黑名单的用户可采取强制下线或修改“上行带宽/下行带宽/上行会话数/下行会话数”的方式对用户进行惩罚，惩罚时间到期，可正常上网，对连续进入黑名单多次（如5次，可配置）的用户，可对用户进行加倍惩罚，惩罚时间可以原来的N倍（提供截图）。 厂商具备《TL9000质量管理体系认证证书》。 ★上网行为管理产品入选“江苏省符合信息安全等级保护二级以上标准（非涉密信息系统）网络安全产品与服务推荐目录（2017年版）”。五年质保和原厂服务和原厂服务。 | 1 | 天融信、绿盟、启明星辰 |
| 3 | 万兆核心交换机 | 采用CLOS交换架构，交换网板有独立插槽且与主控引擎、业务板硬件分离，业务板槽位采用竖插槽方式设计，便于通风；需提供产品清晰正、背面实物照片各1张以展示各插槽分布，并加盖原厂公章。 ★投标产品的硬件架构需要交换网板与线卡成垂直90°正交连接，需提供产品清晰正、背面实物照片各1张以展示各插槽分布，并加盖原厂公章。 ★要求交换网板与主控引擎硬件槽位分离，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥10个，独立交换网板插槽≥4个，主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力，提供官网截图与链接证明，并加盖原厂公章。 ★交换容量≥500T，包转发性能≥120,000Mpps，提供官网截图证明，并加盖原厂公章。 单跳报文最小转发时延＜1μs，需提供权威第三方测试报告，并加盖原厂公章。 要求所投产品支持openflow 1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书和测试报告详情页作为证明，并且在全球SDN测试认证中心官网的测试认证页面可以查询到此产品名称；并加盖原厂公章。 要求单台设备支持≥9万个用户并发在线，从容面对大规模终端并发上网的场景。 支持≥1000终端每秒的802.1X认证报文处理速度，需提供权威第三方测试报告，并加盖原厂公章。 为了实现扁平化网络结构，必须支持QinQ终结功能，提供官网截图证明，并加盖原厂公章。 每台配置双引擎、双交换网板、4块电源；每台配置千兆电口≥24个；千兆光口≥20个；万兆光口≥28个；40G光口≥4个；每台配置40Gbps虚拟化线缆一根。 五年质保和原厂服务。 | 2 | 华为、华三、锐捷 |
| 4 | 万兆入侵防御 | 2U机箱，最大配置为26个接口，默认包括2个扩展槽位,4个10/100/1000BASE-T接口（100M,RJ45),4个SFP插槽，以及千兆光模块，2个SFP+插槽，以及万兆光模块，。接口支持bypass功能，标配模块化双电源。 最大并发连接：>700W IPS吞吐率：>18Gbps,整机吞吐率>40Gbps。 要求能够检测包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等在内的超过3500种攻击事件。 要求涵盖广泛的攻击特征库、能够针对4000种以上攻击的攻击行为、异常事件，以及网络资源滥用流量，进行检测和防御。 要求系统能够根据数据内容而非端口智能识别包括P2P、即时通讯、电子商务、股票交易、网络游戏、网络电视、移动应用等在内的超过1200种应用（提供截图）。 要求具备WEB站点漏洞扫描功能，内置爬虫、支持关键字自学习和HTML分析。 厂商具备《TL9000质量管理体系认证证书》。 ★入侵防御产品入选“江苏省符合信息安全等级保护二级以上标准（非涉密信息系统）网络安全产品与服务推荐目录（2017年版）”。五年质保和原厂服务。 | 2 | 天融信、绿盟、启明星辰 |
| 5 | 运维审计（堡垒机） | 1U机架式结构型，1个console口，2个USB口； 4个10/100/1000BASE自适应电口，1个可扩展插槽，4T 存储空间， 支持多种安全事件的响应告警方式，包括：登录显示、短消息、E-mail、SNMP Trap、声光报警、声音报警、工单处理、命令行告警、辅助决策联动命令、交换机端口启用/禁用操作、防火墙阻断、终端管理补丁升级、终端管理防火墙阻断、WINPOP等。 要求可实现SSO单点登陆，采用一次性会话号机制，提高安全性。 要求具备双人共管模式，实现重要服务器两个人确定，方可访问资源，同时，第二方人员可以实时监控和阻断操作。 要求目录树结构无线扩展，易于资源分类和定位检索。Windows文件夹共享，资源文件夹共享后，可以授权给堡垒主机主账号。 要求支持磁盘映射，便于终端与服务器之间的文件交互。 厂商具备《TL9000质量管理体系认证证书》。 ★运维审计（堡垒机）产品入选“江苏省符合信息安全等级保护二级以上标准（非涉密信息系统）网络安全产品与服务推荐目录（2017年版）”。五年质保和原厂服务。 | 1 | 天融信、绿盟、启明星辰 |
| 6 | 数据中心交换机 | 固化10G接口数≥48，40G接口数≥6，最大10G接口数≥72。 支持模块化电源冗余、模块化风扇冗余，电压及风扇支持热拔插。 支持风扇框冗余(2+1)，提供安装手册证明，并加盖原厂公章。 ★交换容量≥40T，包转发率17200Mpps，提供官网截图证明，并加盖原厂公章。 最大功率≤250W，提供官网截图证明，并加盖原厂公章。 支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP-4等三层路由协议。 支持PIM-SM、IGMP 等组播路由协议。 支持ipv6 ready phase-2认证，提供认证证书且投标的设备型号及软件在V6全球测试中心官网可查；并加盖原厂公章。 每台配置双电源；每台配置40Gbps虚拟化线缆三根。 与核心交换机同一品牌。五年质保和原厂服务。 | 2 | 华为、华三、锐捷 |
| 7 | 大数据分析（日志收集与分析系统） | 系统由服务器系统和代理两部分组成，服务系统不需要部署单独的数据库。 支持市面主流安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统等不少于26类300种日志对象的日志数据采集。 支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、SSH、SNMP Get、WMI、FTP、SCP等协议进行数据采集。 支持将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理，提炼出有用信息清晰、明确的展示给管理者。 支持主动、被动相结合的数据采集方式；支持支持Telnet、Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、SSH、WMI、FTP、SFTP、SCP文件等进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据，支持标准化日志描述语言快速扩展兼容特殊日志。 支持日志数据采集实时展示。 ★支持包过滤策略、访问控制策略、NAT策略、内容过滤策略、带宽控制策略；防病毒策略参数、反垃圾邮件策略参数和防火墙参数的统一配置，支持策略分组，需与防火墙同品牌。 厂商具备《TL9000质量管理体系认证证书》。 ★厂商为国家级网络安全应急支撑单位。五年质保和原厂服务。 | 1 | 天融信、绿盟、启明星辰 |
| 8 | WEB防火墙（含网页防篡改） | 2U机架式结构；最大配置为26个接口；默认包括2个可插拨的扩展槽和6个10/100/1000BASE-T接口和4个SFP插槽以及光模块，2个10/100/1000BASE-T接口（作为HA口和管理口），支持扩展8个万兆口。双电源；含10个WEB站点防篡改授权与5年特征库升级服务。并发连接400万；吞吐率15000Mbps。 要求可停用或启用任意一条规则，当触发规则后可以制定针对该条规则的动作，包括阻断记录日志、阻断不记录日志、继续、警告、临时或永久跳转到某一重定向页面等动作（提供截图）。 要求可对文件上传做控制，包括最多上传文件数、最大文件上传大小、最大表单个数、最大表单参数长度、可以通过对上传文件的扩展名、MIME类型及允许请求体编码类型等做上传控制（提供截图）。 ★要求支持对客户端在单位时间内的访问URI的次数做控制配置，防止特定URI路径被HTTP Flood恶意ddos攻击访问消耗服务器资源导致服务器拒绝服务（提供截图）。 系统支持黑白名单设置功能，提供进程黑白名单设置。 系统支持对服务进行监控功能。 支持各类网页文件的保护，包括静态和动态网页以及各类文件信息。 厂商具备《TL9000质量管理体系认证证书》。 WEB防火墙产品入选“江苏省符合信息安全等级保护二级以上标准（非涉密信息系统）网络安全产品与服务推荐目录（2017年版）”。5年质保和原厂服务。 | 1 | 天融信、绿盟、启明星辰 |
| 9 | 光交换机 | ★固化千兆电口≥30个，万兆光口≥4个。提供官网截图作为证明并加盖原厂公章。 ★设备可提供2个扩展槽，提供官网截图作为证明并加盖原厂公章。 交换容量≥590Gbps，包转发率≥250Mpps 。 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 。 单台配置冗余电源，单台配置千兆电口≥30个，单台配置万兆光口≥8个。 与核心交换机同一品牌。五年质保和原厂服务。 | 1 | 华为、华三、锐捷 |
| 10 | 服务器虚拟化软件 | 本次配置10个CPU授权和1个管理中心授权。 采用裸金属架构，虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等，同时可以对资源中的CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈，支持现有市场上的主流x86服务器和主流的存储阵列产品以及主流操作系统。 功能性要求：提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性，虚拟机可以被外部存储阵列识别，实现基于存储策略的管理(SPBM)，可允许跨存储层实现通用管理以及动态存储类服务自动化，可实现按虚拟机级别的数据服务(快照、克隆、远程复制、重复数据消除等) ，提供虚拟机的存储在线迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置。支持跨不同存储类型以及不同厂商存储产品之间进行在线迁移，提供虚拟机的备份功能，能够利用重复数据删除技术对整个虚拟机或虚拟机单个磁盘快速进行无代理备份(全备份或增量备份)和恢复。同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容对虚拟机进行集中备份。还支持诸如Microsoft Exchange、SQL Server 和 SharePoint 应用级的备份，每台虚拟化主机至少支持480颗逻辑CPU、至少支持12TB内存，同时官方公布虚拟机至少支持150种以上的客户操作系统 虚拟化管理：支持单点管理，可以从单个控制台对所有虚拟机的配置情况、负载情况进行集中监控，并根据实际需要实时进行资源调整，提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时能够直接配置、管理存储阵列，具有对存储阵列的多路径管理功能。支持QoS能力，支持基于应用程序的服务级别自动管理功能，持AD域整合，域用户可以访问控制台，由AD来处理用户身份验证，同时支持单点登录，用户只需登录一次，无需进一步的身份验证即可访问控制台并对集群进行监控与管理。 | 1 | 曙光、Vmware、联想 |
| 11 | 服务器 | 2U双路机架式服务器，配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.1GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，配置≥128GB DDR4 2666MHz ECC RDIMM内存，支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持≥12个前置热插拔3.5硬盘 ，本次配置2块600G 15K 2.5寸 SAS盘，配置2GB Cache、12Gb RAID控制器，支持RAID0/1/5/10/50，支持电容掉电保护，≥4个千兆以太网网口， 支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性。 | 5 | 浪潮、曙光、联想 |
| 12 | 服务器机柜 | 服务器机柜 42U，冷轧钢材质，厚度方孔条≥2.0MM，骨架和安装梁≥1.5MM，静态承重≥1000KG，前后单开网孔门，配置3套原厂8孔位PDU电源（和机房原机柜配套使用）。 | 3 | DELL、HP、IBM |
| 13 | 管理电脑等 | 笔记本电脑。Intel I5-8250U处理器/8G DDR4 2400MHz /256G+1T/14” LED背光IPS、防眩目显示屏/ 2G 独显 | 1 | 联想、HP、 DELL |
|  |  | 全画幅专业自动对焦/自动曝光 单镜头反光式数码相机1套，CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF），约3040万像素，图像感应器尺寸36*24毫米，CF卡（I型、兼容UDMA模式7）SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡，可以同时记录RAW+JPEG,最大记录像素：约3010万像素（6720*4480），自动对焦：61点（最多41个十字型对焦点），使用约15万像素RGB+红外 测光感应器、252区TTL全开光圈测光。快门速度：1/8000至30秒、B门、闪光同步速度1/200秒，高速连拍：最高约7张/秒。对焦模式：面部+追踪、自由移动多点、自由移动1点，手动对焦（可进行约5倍、10倍放大确认）。TFT彩色液晶监视器，宽屏，3.2”（3：2），约162万点。USB3.0接口。镜头：EF24-105mm f/4L IS II USM。（含 64G高速SD卡、原装相机包、遮光罩、单反手腕带、清洁套装、USB读卡器、天利UV镜、微距镜、偏振镜和去腾999单反相机三角架等）。 | 1 | 佳能、尼康、索尼 |
| 14 | 原滨海教育信息化平台迁移及等级保护 | 为现有“滨海县教育信息化平台”提供迁移服务。为滨海教育信息化平台、滨海县教师发展中心网站申报、通过二级等级保护。 | 1 | 华网 |
| 15 | 公网IP地址、千兆模块及UPS电池更换 | 免费提供254个公网IP地址。 免费为学校接入城域网提供相应的光纤模块及光纤接入服务。更换UPS电池64节，12V70AH，阀控式免维护铅酸蓄电池。 | 1 |  |

注：（1）投标人所投报产品需明确所投产品的品牌、型号、规格等技术参数。投标人在制作投标文件时，必须按实际投标标的物的参数标准进行响应，不得按此表参数强行复制粘贴，造成参数不被认可，后果由投标人自行承担。

（2）投标单位根据招标文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答。标注★项开标时提供相关的证明材料（原件或复印件加盖厂家公章），不提供证明材料视为不响应招标文件，按评分标准进行扣分处理。

(3)为方便部署和维护，网络产品须为同一品牌，安全产品须为同一品牌。

（4）投标人必须无条件响应本文件第二部分“货物和服务技术要求——项目内容”中第4-21项，不得漏项，如果有漏项，视为恶意投标，扣除投标保证金，不作中标候选人推荐。

3. 网络中心拓扑说明

二台万兆防火墙分别利用一条3G链路上连接入互联网，二台防火墙互做主备，用万兆链路下联到入侵防御。

在核心区采用两台万兆核心交换机，利用两条40G线缆，虚拟成为一台核心交换机。利用万兆光纤上联两台入侵检测设备，下联两台数据中心交换机。

在数据中心管理区域，两台数据中心接入交换机之间利用2条40G线缆进行互联，虚拟成为一台交换机。WEB应用防护和堡垒机分别利用两条千兆线路旁挂数据中心接入交换机。上网行为管理设备利用万兆光纤旁挂数据中心接入交换机。大数据安全平台软件和运维管理等软件等安装在服务器中，利用双万兆光纤旁挂数据中心接入交换机。

4.其它说明

1）全县中小学、幼儿园共170所学校接入教育城域网。大规模的学校使用1000M光纤、中等规模的学校、中心幼儿园使用100M光纤，定点小学、教学点使用50M光纤接入 (见附件)，均为城域网内裸光纤。附件提供的学校数、带宽为预计数，具体结算以实际接入学校数、带宽为准。合同期内因布局调整，学校数如有增减，带宽变化，收费相应增减，价格按合同单项报价执行。县教育局机关及直属事业单位网络使用免费、县教育局机关及直属事业单位办公电话免月租费。

2）全县中小学、幼儿园全部接入县教育城域网，通过城域网访问互联网，互联网出口带宽3G*2及以上。各学校只交纳城域网资费，不交纳互联网资费，并不限单位内部有线和无线局域网办公终端数、上网时间等。

3）全县中小学教育城域网资费，每年使用结束后由县教师发展中心统一征收后支付。

4）投标人可自行现场踏勘并主动向招标人或代理机构了解相关情况（联系人：张代红，电话：13815513222），并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解等情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

5）招标文件如有推荐品牌的必须从推荐品牌中选择，否则将不作中标候选人推荐。若投标人认为其他品牌的产品在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标、售后服务等方面不低于招标人推荐品牌的，必须在递交疑问截止时间前以书面方式向招标人提出（递交疑问截止时间后提出，招标人将不予受理）并提供相应的证明材料。招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式予以公告。请各投标人及时查看本项目的招标答疑文件。

附件2：滨海县中小学接入教育城域网信息汇总表

| 序号 | 学校名称 | 带宽 | 序号 | 学校名称 | 带宽 | 序号 | 学校名称 | 带宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省滨海中学 | 1000M | 57 | 滨海港镇中心小学 | 1000M | 114 | 陈涛镇丁墩小学 | 50M |
| 2 | 八滩中学 | 1000M | 58 | 滨海港镇板桥小学 | 50M | 115 | 陈涛镇李庄小学 | 50M |
| 3 | 五汛中学 | 1000M | 59 | 滨海港镇龙潭港小学 | 50M | 116 | 八巨镇大冲小学 | 50M |
| 4 | 獐沟中学 | 1000M | 60 | 滨淮镇中心小学 | 1000M | 117 | 八巨镇玉民小学 | 50M |
| 5 | 明达中学 | 1000M | 61 | 滨淮镇第二中心小学 | 1000M | 118 | 八巨镇王庄小学 | 50M |
| 6 | 北坍初级中学 | 1000M | 62 | 滨淮镇公玉小学 | 50M | 119 | 八滩镇宋尖小学 | 50M |
| 7 | 蔡桥初级中学 | 1000M | 63 | 滨淮镇沈滩小学 | 50M | 120 | 八滩镇粮东小学 | 50M |
| 8 | 正红初级中学 | 1000M | 64 | 滨淮镇西滩小学 | 50M | 121 | 八滩镇唐港小学 | 50M |
| 9 | 陈铸初级中学 | 1000M | 65 | 盐城滨海港经济区中心小学 | 1000M | 122 | 滨海港镇干河小学 | 50M |
| 10 | 通榆中学 | 1000M | 66 | 盐城滨海港经济区玉丰小学 | 50M | 123 | 滨海港镇振东小学 | 50M |
| 11 | 秉义初级中学 | 1000M | 67 | 盐城滨海港经济区闸南小学 | 50M | 124 | 滨海港镇东玉小学 | 50M |
| 12 | 天场初级中学 | 100M | 68 | 盐城滨海港经济区三港小学 | 50M | 125 | 滨海港镇陈港小学 | 50M |
| 13 | 大套中学 | 1000M | 69 | 盐城滨海港经济区陈庄小学 | 50M | 126 | 滨海港镇洋口小学 | 50M |
| 14 | 陆集初级中学 | 1000M | 70 | 东坎镇中心小学 | 1000M | 127 | 滨淮镇长兴小学 | 50M |
| 15 | 界牌初级中学 | 1000M | 71 | 东坎镇东坎小学 | 100M | 128 | 滨淮镇盐场小学 | 50M |
| 16 | 陈涛中学 | 1000M | 72 | 东坎镇新安小学 | 100M | 129 | 滨淮镇东罾小学 | 50M |
| 17 | 条洋初级中学 | 100M | 73 | 东坎镇澄远小学 | 50M | 130 | 滨淮镇樊集小学 | 50M |
| 18 | 八巨初级中学 | 1000M | 74 | 东坎镇坎南小学 | 100M | 131 | 盐城滨海港经济区玉北小学 | 50M |
| 19 | 八滩第二中学 | 1000M | 75 | 东坎镇三里小学 | 100M | 132 | 盐城滨海港经济区红光小学 | 50M |
| 20 | 新港初级中学 | 1000M | 76 | 东坎镇沙浦小学 | 50M | 133 | 盐城滨海港经济区中信小学 | 50M |
| 21 | 振东初级中学 | 1000M | 77 | 东坎镇坎北小学 | 1000M | 134 | 盐城滨海港经济区农兴小学 | 50M |
| 22 | 条港初级中学 | 1000M | 78 | 东坎镇果林小学 | 100M | 135 | 东坎镇三烈小学 | 50M |
| 23 | 滨淮初级中学 | 1000M | 79 | 东坎镇益礼小学 | 100M | 136 | 东坎镇广垛小学 | 50M |
| 24 | 玉龙初级中学 | 1000M | 80 | 县实验小学 | 1000M | 137 | 东坎镇小沃小学 | 50M |
| 25 | 港城初级中学 | 1000M | 81 | 县实验小学人民路校区 | 1001M | 138 | 东坎镇夹河小学 | 50M |
| 26 | 淤尖实验学校 | 1000M | 82 | 县实验小学越河路校区 | 100M | 139 | 五汛镇中心幼儿园 | 100M |
| 27 | 坎北初级中学 | 1000M | 83 | 县第二实验小学 | 1000M | 140 | 蔡桥镇中心幼儿园 | 100M |
| 28 | 县一中中市路南 | 1000M | 84 | 县第二实验小学城南校区 | 100M | 141 | 正红镇中心幼儿园 | 100M |
| 29 | 县一中中市路北 | 1000M | 85 | 永宁路实验学校 | 1000M | 142 | 獐沟镇中心幼儿园 | 100M |
| 30 | 县一中西湖路 | 1000M | 86 | 永宁路实验学校富康路 | 1000M | 143 | 通榆镇中心幼儿园 | 100M |
| 31 | 县一中凤鸣路 | 1000M | 87 | 特殊教育学校 | 1000M | 144 | 天场乡中心幼儿园 | 100M |
| 32 | 县一中迎宾路 | 1000M | 88 | 五汛镇中心河小学 | 50M | 145 | 农业园区中心幼儿园 | 100M |
| 33 | 滨淮农场学校 | 1000M | 89 | 五汛镇双龙小学 | 50M | 146 | 界牌镇二中心园 | 100M |
| 34 | 五汛镇中心小学 | 1000M | 90 | 蔡桥镇新沙小学 | 50M | 147 | 陈涛镇中心幼儿园 | 100M |
| 35 | 五汛镇第二中心小学 | 1000M | 91 | 蔡桥镇东升小学 | 50M | 148 | 八巨镇中心幼儿园 | 100M |
| 36 | 五汛镇胜利小学 | 1000M | 92 | 蔡桥镇三层小学 | 50M | 149 | 八滩镇中心幼儿园 | 100M |
| 37 | 蔡桥镇中心小学 | 1000M | 93 | 蔡桥镇东墩小学 | 50M | 150 | 八滩镇第二中心园 | 100M |
| 38 | 蔡桥镇王尖小学 | 50M | 94 | 蔡桥镇三岔小学 | 50M | 151 | 界牌镇中心园 | 100M |
| 39 | 正红镇中心小学 | 1000M | 95 | 正红镇后舍小学 | 50M | 152 | 滨海港镇中心幼儿园 | 100M |
| 40 | 正红镇第二中心小学 | 1000M | 96 | 正红镇红纲小学 | 50M | 153 | 滨淮镇中心幼儿园 | 100M |
| 41 | 正红镇第三中心小学 | 1000M | 97 | 正红镇黄浦小学 | 50M | 154 | 滨海港经济区中心幼儿园 | 100M |
| 42 | 正红镇正红小学 | 50M | 98 | 正红镇旧河小学 | 50M | 155 | 滨海港经济区中心幼儿园友谊分园 | 100M |
| 43 | 通榆镇中心小学 | 1000M | 99 | 通榆镇刘簖小学 | 50M | 156 | 东坎镇中心幼儿园 | 100M |
| 44 | 通榆镇万岗小学 | 50M | 100 | 通榆镇舀港小学 | 50M | 157 | 东坎镇坎北幼儿园 | 100M |
| 45 | 滨海现代农业产业园区育才小学 | 1000M | 101 | 通榆镇西沙小学 | 50M | 158 | 东坎镇坎南幼儿园 | 100M |
| 46 | 界牌镇中心小学 | 1000M | 102 | 天场镇吴姚小学 | 50M | 159 | 东坎镇红星幼儿园 | 100M |
| 47 | 界牌镇第二中心小学 | 1000M | 103 | 天场镇秉义小学 | 50M | 160 | 东坎镇新农幼儿园 | 100M |
| 48 | 界牌镇淮南小学 | 50M | 104 | 天场镇绿杨小学 | 50M | 161 | 滨海县幼儿园 | 100M |
| 49 | 陈涛镇中心小学 | 1000M | 105 | 天场镇吉岗小学 | 50M | 162 | 滨海县幼儿园中市分园 | 100M |
| 50 | 陈涛镇八层小学 | 50M | 106 | 滨海现代农业产业园区永岗小学 | 50M | 163 | 滨海县幼儿园碧水分园 | 100M |
| 51 | 八巨镇中心小学 | 1000M | 107 | 滨海现代农业产业园区大关小学 | 50M | 164 | 滨海县幼儿园江南分园 | 100M |
| 52 | 八巨镇前案小学 | 50M | 108 | 界牌镇五巨小学 | 50M | 165 | 滨海县幼儿园华德分园 | 100M |
| 53 | 八滩镇中心小学 | 1000M | 109 | 界牌镇周庄小学 | 50M | 166 | 滨海县实验幼儿园 | 100M |
| 54 | 八滩镇中心小学老校区 | 100M | 110 | 界牌镇腰路小学 | 50M | 167 | 滨海县实验园龙泰分园 | 100M |
| 55 | 八滩镇第二中心小学 | 1000M | 111 | 陈涛镇新联小学 | 50M | 168 | 机关幼儿园 | 100M |
| 56 | 八滩镇新港小学 | 50M | 112 | 陈涛镇友联小学 | 50M | 169 | 机关幼儿园城北分园 | 100M |
|  |  |  | 113 | 陈涛镇后垛小学 | 50M | 170 | 机关幼儿园景湖分园 | 100M |